(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\trifasico\CNN1D\com_harmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo: 6.46 KB

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_inp_dn:0 shape=[   1 2228    1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.024714546278119087, zero_point=-75)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.00390625, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 59.06 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 182.12 KB


📊 Resultado consolidado — CNN1D_TRI_COM_HARMONICAS_INT8

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 30 136,40 µs
(melhor: 30 112 µs | pior: 30 161 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 308,64 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 305,5 mW → + 3,16 mW

Energia por inferência

Total:

Etot=308,64 mW×30,13640 ms/1000E_{\text{tot}} = 308{,}64\ \text{mW} \times 30{,}13640\ \text{ms} / 1000Etot​=308,64 mW×30,13640 ms/1000

= 9,301 mJ

Líquida (acima do idle):

Eliq=3,16 mW×30,13640 ms/1000E_{\text{liq}} = 3{,}16\ \text{mW} \times 30{,}13640\ \text{ms} / 1000Eliq​=3,16 mW×30,13640 ms/1000

= 0,095 mJ

Vazão: ≈ 33,18 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 6 616 B

- Arena solicitada: 196 608 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 891 128 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 200 708 B (≈ + 4 100 B de overhead do heap, ~ 2,0 %)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 867 764 B

- Uso real de arena (watermark): 196 608 B (100 % da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

- Tempo de inferência ≈ 30 ms é esperado para CNN1D com entrada dizimada longa, mesmo em INT8.

- Uso da arena no limite absoluto → risco de instabilidade entre builds/TFLM.
🔹 Sugestão: aumentar para pelo menos 208 KB (212 992 B) e repetir a medição para garantir folga.

- Potência líquida é baixa, mas a duração da inferência domina o consumo total de energia por predição.