(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\trifasico\CNN1D\sem_harmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo: 6.46 KB

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_inp_dn:0 shape=[   1 2228    1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.029633788391947746, zero_point=20)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.00390625, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 59.06 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 182.12 KB

📊 Resultado consolidado — CNN1D_TRI_SEM_HARMONICAS_INT8

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 30 135,67 µs
(melhor: 30 107 µs | pior: 30 164 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 316,39 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 310,5 mW → + 5,89 mW

Energia por inferência

Total:

Etot=316,39 mW×30,13567 ms/1000E_{\text{tot}} = 316{,}39\ \text{mW} \times 30{,}13567\ \text{ms} / 1000Etot​=316,39 mW×30,13567 ms/1000

= 9,535 mJ

Líquida (acima do idle):

Eliq=5,89 mW×30,13567 ms/1000E_{\text{liq}} = 5{,}89\ \text{mW} \times 30{,}13567\ \text{ms} / 1000Eliq​=5,89 mW×30,13567 ms/1000

= 0,177 mJ

Vazão: ≈ 33,18 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 6 616 B

- Arena solicitada: 196 608 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 891 128 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 200 708 B (≈ + 4 100 B de overhead do heap, ~2,1 %)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 867 764 B

- Uso real de arena (watermark): 196 608 B (100 % da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

- Tempo de inferência ~30 ms é esperado para janelas longas, mesmo em INT8.

- Arena no limite absoluto (watermark = arena): há risco de regressões entre builds/versões do TFLM.
🔹 Sugestão: aumentar a arena para 208 KB (212 992 B) e repetir a medição para garantir folga.

- A potência líquida é modesta, mas a duração da inferência domina a energia total por execução.