(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\mono\CNND1\com_interharmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo: 6.46 KB

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_inp_dn:0 shape=[   1 2228    1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.393375426530838, zero_point=-114)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.00390625, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 59.06 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 182.12 KB


📊 Resultado consolidado — CNND1_MONO_COM_INTERHARMONICAS_INT8

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 30 154,77 µs
(melhor: 30 129 µs | pior: 30 182 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 312,16 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 307,0 mW → + 5,16 mW

Energia por inferência

Total:

Etot=312,16 mW×30,15477 ms/1000E_{\text{tot}} = 312{,}16\ \text{mW} \times 30{,}15477\ \text{ms} / 1000Etot​=312,16 mW×30,15477 ms/1000

= 9,413 mJ

Líquida (acima do idle):

Eliq=5,16 mW×30,15477 ms/1000E_{\text{liq}} = 5{,}16\ \text{mW} \times 30{,}15477\ \text{ms} / 1000Eliq​=5,16 mW×30,15477 ms/1000

= 0,155 mJ

Vazão: ≈ 33,16 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 6 616 B

- Arena solicitada: 196 608 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 891 128 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 200 708 B (≈ + 4 100 B de overhead do heap, ~2,1 %)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 867 764 B

- Uso real de arena (watermark): 196 608 B (100 % da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

- Tempo de inferência ~30 ms é esperado para CNND1/TCN leves com janelas de entrada longas, mesmo em INT8.

- Arena no limite absoluto (headroom 0) → há risco de falha com variações de build/compilador/TFLM.

  - 🔹 Sugestão: elevar para pelo menos 208 KB (212 992 B) e repetir a verificação do watermark para garantir alguns KB de folga.

- Potência líquida é pequena (~5 mW acima do idle); o consumo energético total é dominado pela duração da inferência.