(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\mono\CNND1\sem_harmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo: 6.46 KB

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_inp_dn:0 shape=[  1 473   1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.070065937936306, zero_point=-93)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.00390625, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 12.79 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 89.57 KB

📊 Resultado consolidado — CNND1_MONO_SEM_HARMONICAS_INT8

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 6 377,00 µs
(melhor: 6 371 µs | pior: 6 403 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 310,46 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 306,3 mW → + 4,16 mW

Energia por inferência

Total:

𝐸ₜₒₜ = 310,46 mW × 6,377 ms / 1000 = 1,980 mJ

Líquida (acima do idle):

𝐸ₗᵢq = 4,16 mW × 6,377 ms / 1000 = 0,026 mJ

Vazão: ≈ 156,81 inf/s

Memória (ESP32-S3)

Tamanho do modelo (.tflite): 6 616 B
Arena solicitada: 98 304 B

PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B
PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 991 480 B

Δ PSRAM por arena (medido): 100 356 B (≈ + 2 052 B de overhead do heap, ~2,1 %)
Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 966 068 B

Uso real de arena (watermark): 98 304 B (100 % da arena)
Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

- Tempo de ~6,4 ms com energia total ≈ 1,98 mJ por inferência; a potência líquida extra é pequena (~4 mW) — bom para operação contínua.

- O uso da arena está no limite (watermark = 100%). Para maior robustez entre builds/versões do TFLM, recomendo aumentar a arena em +8 KB (para 106 496 B) e repetir a checagem do arena_used_bytes_est para garantir folga.