| Item | Valor |
| --- | --- |
| 📁 Caminho | \mono\MLP\com_harmonicas\modelo_quantizado.tflite |
| 🧠 Arquitetura | MLP (Multi-Layer Perceptron) |
| 🔢 Quantização | INT8 (input e output) |
| 🔷 Tamanho do modelo | 17.33 KB |
| 📐 Input shape | [1, 50] |
| ⚙️ Input quantização | scale = 687.43, zero_point = -30 |
| 📐 Output shape | [1, 1] |
| ⚙️ Output quantização | scale = 2.1582, zero_point = -128 |
| 📦 Memória dos tensores | 15.30 KB |
| 💡 Arena sugerida (TFLM) | 94.61 KB (arena = 2× memória + 64 KB margem) |
| 🧩 Operações usadas | Não listadas (TensorFlow < 2.13 no ambiente) |

📊 Resultado consolidado — MLP_MONO_COM_HARMONICAS

Desempenho & energia

- Tempo médio de inferência: 163,03 µs (best 161 / worst 192)

- Potência total média (durante inf.): 336,60 mW (média de avgP_mW das execuções 51–59)

- Potência extra acima do baseline: 29,07 mW (baseline = 307,5 mW)

- Energia por inferência (total):
Etot=336,60 mW×0,16303 ms/1000E_\text{tot} = 336{,}60\,\text{mW} \times 0{,}16303\,\text{ms} / 1000Etot​=336,60mW×0,16303ms/1000 = 0,05488 mJ = 54,88 µJ

- Energia por inferência (líquida, acima do idle):
Eliq=29,07 mW×0,16303 ms/1000E_\text{liq} = 29{,}07\,\text{mW} \times 0{,}16303\,\text{ms} / 1000Eliq​=29,07mW×0,16303ms/1000 = 0,004739 mJ = 4,739 µJ

- Vazão: ~6 135 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 17 744 B

- Arena solicitada: 98 304 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 991 480 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 100 356 B (≈ +2 052 B de overhead do heap, ~2,1%)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 966 068 B

- Uso real de arena (watermark): 98 304 B (≈ 100% da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida: o planner do TFLM preencheu praticamente toda a arena — sem margem. Para publicar e evitar edge cases entre builds/versões, recomendo aumentar a arena deste modelo em +8 KB (para 106 496 B) e repetir o arena_used_bytes_est (ideal é ter alguns kB de folga).