📁 Caminho \mono\MLP\com_interharmonicas\modelo_quantizado.tflite
🧠 Arquitetura MLP (Multi-Layer Perceptron)
🔢 Quantização INT8 (input e output)
🔷 Tamanho do modelo 17.66 KB
📐 Input shape [1, 50]
⚙️ Input quantização scale = 1568.2769, zero_point = -48
📐 Output shape [1, 1]
⚙️ Output quantização scale = 0.1494472, zero_point = -128
📦 Memória dos tensores 15.30 KB
💡 Arena sugerida (TFLM) 94.61 KB (arena = 2× memória + 64 KB de margem)
🧩 Operações usadas Não listadas (TensorFlow < 2.13 no ambiente)

📊 Resultado consolidado — MLP_MONO_COM_INTERHARMONICAS

Desempenho & energia

- Tempo médio de inferência: 163,23 µs (best 161 / worst 190)

- Potência total média (durante inf.): 329,13 mW (média de avgP_mW das execuções 51–59)

- Potência extra acima do baseline: 21,03 mW (baseline = 308,1 mW)

Energia por inferência (total):

Etot=329,13 mW×0,16323 ms/1000E_\text{tot} = 329,13 \ \text{mW} \times 0,16323 \ \text{ms} / 1000Etot​=329,13 mW×0,16323 ms/1000

= 0,05374 mJ = 53,74 µJ

Energia por inferência (líquida, acima do idle):

Eliq=21,03 mW×0,16323 ms/1000E_\text{liq} = 21,03 \ \text{mW} \times 0,16323 \ \text{ms} / 1000Eliq​=21,03 mW×0,16323 ms/1000

= 0,00343 mJ = 3,43 µJ

Vazão: ~6 125 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 18 080 B

- Arena solicitada: 98 304 B

- PSRAM livre (antes da arena): 1 991 480 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 991 480 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 100 356 B (≈ +2 052 B de overhead do heap, ~2,1%)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 966 068 B

- Uso real de arena (watermark): 98 304 B (≈ 100% da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida: assim como no caso anterior, o TFLM preencheu praticamente toda a arena — sem margem. Para segurança e portabilidade entre builds/versões, recomendo aumentar a arena deste modelo em +8 KB (para 106 496 B) e repetir a medição do arena_used_bytes_est para garantir alguns kB de folga.