  Tamanho do modelo: 17,99 KB

  Entrada: [1, 50] float32

  Saída: [1, 1] float32

  Estimativa de memória dos tensores: 15,50 KB

  Arena sugerida: 95,01 KB

📊 Resultado consolidado — MLP_MONO_SEM_HARMONICAS

Desempenho & energia

- Tempo médio de inferência: 187,68 µs (best 185 / worst 257)

- Potência total média (durante inf.): 317,89 mW (média de avgP_mW das execuções 51–59)

- Potência extra acima do baseline: 8,32 mW (baseline = 309,5 mW)

Energia por inferência (total):
Etot=317,89 mW×0,18768 ms/1000E_\text{tot} = 317{,}89 \text{ mW} \times 0{,}18768 \text{ ms} / 1000Etot​=317,89 mW×0,18768 ms/1000
= 0,05966 mJ = 59,66 µJ

Energia por inferência (líquida, acima do idle):
Eliq=8,32 mW×0,18768 ms/1000E_\text{liq} = 8{,}32 \text{ mW} \times 0{,}18768 \text{ ms} / 1000Eliq​=8,32 mW×0,18768 ms/1000
= 0,001562 mJ = 1,56 µJ

Vazão: ~5 328 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 18 080 B

- Arena solicitada: 98 304 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 991 480 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 100 356 B (≈ +2 052 B de overhead do heap, ~2,1%)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 966 068 B

- Uso real de arena (watermark): 98 304 B (≈ 100% da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida: assim como nos outros MLPs, o planner do TFLM ocupou toda a arena. Para publicação mais segura entre builds/versões, recomendo aumentar a arena em +8 KB (para 106 496 B) e repetir a checagem de arena_used_bytes para garantir alguns kB de folga.