(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\trifasico\CNN1D\com_interharmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo: 6.46 KB

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_inp_dn:0 shape=[   1 2228    1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.02244909293949604, zero_point=-71)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.00390625, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 59.06 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 182.12 KB

📊 Resultado consolidado — CNN1D_TRI_COM_INTERHARMONICAS_INT8

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 30 154,62 µs
(melhor: 30 130 µs | pior: 30 179 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 310,21 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 305,4 mW → + 4,81 mW

Energia por inferência

Total:

Etot=310,21 mW×30,15462 ms/1000E_{tot} = 310{,}21\ \text{mW} \times 30{,}15462\ \text{ms} / 1000Etot​=310,21 mW×30,15462 ms/1000

= 9,354 mJ

Líquida (acima do idle):

Eliq=4,81 mW×30,15462 ms/1000E_{liq} = 4{,}81\ \text{mW} \times 30{,}15462\ \text{ms} / 1000Eliq​=4,81 mW×30,15462 ms/1000

= 0,145 mJ

Vazão: ≈ 33,16 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 6 616 B

- Arena solicitada: 196 608 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 891 128 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 200 708 B (~+ 4 100 B de overhead do heap, ~2,0%)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 867 764 B

- Uso real de arena (watermark): 196 608 B (100% da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

- Tempo ~30 ms é esperado para CNN1D com janela reduzida, mesmo em INT8.

- Arena no limite (headroom 0) → risco de instabilidade entre builds/versões do TFLM.
🔹 Sugestão: aumentar para ≥ 208 KB (212 992 B) e repetir a medição para garantir folga.

- Potência líquida baixa, mas a duração da inferência domina a energia total por execução.