(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\mono\TCN\com_harmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo: 6.46 KB

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_inp_dn:0 shape=[   1 2228    1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.1405770480632782, zero_point=-105)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.00390625, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 59.06 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 182.12 KB

📊 Resultado consolidado — TCN_MONO_COM_HARMONICAS_INT8

Desempenho & Energia

- Tempo médio de inferência: 30 133,18 µs (best 30 104 / worst 30 160)

- Potência total média (durante inf.): 318,04 mW
(média das avgP_mW das execuções 51–59)

- Potência extra acima do baseline: 12,37 mW (baseline = 305,5 mW)

Energia por inferência

- Total:
Etot=318,04 mW×30,13318 ms/1000E_{tot} = 318,04 \,\text{mW} \times 30,13318\,\text{ms} / 1000Etot​=318,04mW×30,13318ms/1000
= 9,589 mJ = 9 589 µJ

- Líquida (acima do idle):
Eliq=12,37 mW×30,13318 ms/1000E_{liq} = 12,37 \,\text{mW} \times 30,13318\,\text{ms} / 1000Eliq​=12,37mW×30,13318ms/1000
= 0,372 mJ = 372 µJ

- Vazão: ~33,18 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 6 616 B

- Arena solicitada: 196 608 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 891 128 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 200 708 B (≈ +4 100 B de overhead do heap, ~2,1 %)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 867 764 B

- Uso real de arena (watermark): 196 608 B (≈ 100 % da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

O uso de arena está totalmente no limite. Para publicação e evitar problemas entre versões do TFLM, é recomendável aumentar para +8 KB (204 800 B) e repetir a medição de arena_used_bytes_est para garantir folga.

Esse modelo é muito mais lento que os MLPs — o tempo de inferência aumentou em cerca de 180×, mas ainda é perfeitamente mensurável dentro do ambiente embarcado.