(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\mono\TCN\com_interharmonicas\modelo_mcu_tcn_int8_ds64_ok>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo: 6.46 KB

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_inp_dn:0 shape=[   1 2228    1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.023965518921613693, zero_point=-65)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.00390625, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 59.06 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 182.12 KB

📊 Resultado consolidado — TCN_MONO_COM_INTERHARMONICAS_INT8

Desempenho & energia

- Tempo médio de inferência: 30 135,13 µs (best = 30 106 / worst = 30 164)

- Potência total média durante inferência: 320,41 mW (média das avgP_mW nas execuções 49–59)

- Potência extra acima do baseline: 13,51 mW (baseline = 306,9 mW)

Energia por inferência (total):

Etot=320,41 mW×30,13513 ms/1000E_\text{tot} = 320{,}41 \ \text{mW} \times 30{,}13513 \ \text{ms} / 1000Etot​=320,41 mW×30,13513 ms/1000 Etot=9,646 mJE_\text{tot} = 9{,}646 \ \text{mJ}Etot​=9,646 mJ

Energia por inferência (líquida, acima do idle):

Eliq=13,51 mW×30,13513 ms/1000E_\text{liq} = 13{,}51 \ \text{mW} \times 30{,}13513 \ \text{ms} / 1000Eliq​=13,51 mW×30,13513 ms/1000 Eliq=0,407 mJE_\text{liq} = 0{,}407 \ \text{mJ}Eliq​=0,407 mJ

Vazão: ~33,18 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 6 616 B

- Arena solicitada: 196 608 B

- PSRAM livre antes da arena: 2 091 836 B

- PSRAM livre após arena: 1 891 128 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 200 708 B (≈ +4,8 KB de overhead de heap, ~2,4%)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 867 764 B

- Uso real de arena (watermark): 196 608 B (≈ 100% da arena)

- Headroom da arena: 0 B