(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\mono\TCN\sem_harmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo: 6.46 KB

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_inp_dn:0 shape=[  1 473   1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.070065937936306, zero_point=-93)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.00390625, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 12.79 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 89.57 KB

📊 Resultado consolidado — TCN_MONO_SEM_HARMONICAS_INT8

Desempenho & Energia

- Tempo médio de inferência: 6 386,98 µs (best = 6 383 / worst = 6 417)

- Potência total média (durante inf.): 316,02 mW (média das avgP_mW das execuções 49–59)

- Potência extra acima do baseline: 9,42 mW (baseline = 306,6 mW)

Energia por inferência (total):

Etot=316,02 mW×0,00638698 s=2,016 mJE_{tot} = 316{,}02 \ \text{mW} \times 0{,}00638698 \ \text{s} = 2{,}016 \ \text{mJ}Etot​=316,02 mW×0,00638698 s=2,016 mJ

≈ 2 016,3 µJ

Energia por inferência (líquida, acima do idle):

Eliq=9,42 mW×0,00638698 s=0,0602 mJE_{liq} = 9{,}42 \ \text{mW} \times 0{,}00638698 \ \text{s} = 0{,}0602 \ \text{mJ}Eliq​=9,42 mW×0,00638698 s=0,0602 mJ

≈ 60,2 µJ

- Vazão: ~156,6 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 6 616 B

- Arena solicitada: 98 304 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 991 480 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 100 356 B (~+2 052 B de overhead do heap, ~2,1 %)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 966 068 B

- Uso real de arena (watermark): 98 304 B (~100 % da arena)

- Headroom da arena: 0 B