(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\mono\CNND1\com_harmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo: 6.46 KB

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_inp_dn:0 shape=[   1 2228    1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.14057505130767822, zero_point=-105)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.00390625, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 59.06 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 182.12 KB

📊 Resultado consolidado — CNND1_MONO_COM_HARMONICAS_INT8

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 30 127,35 µs
(melhor: 30 095 µs | pior: 30 156 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 312,34 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 307,7 mW → + 4,64 mW

Energia por inferência

Total:
𝐸ₜₒₜ = 312,34 mW × 30,12735 ms / 1000 = 9,410 mJ

Líquida (acima do idle):
𝐸ₗᵢᵩ = 4,64 mW × 30,12735 ms / 1000 = 0,140 mJ

Vazão: ≈ 33,19 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 6 616 B

- Arena solicitada: 196 608 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 891 128 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 200 708 B (~ + 4 100 B de overhead do heap, ~ 2,1 %)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 867 764 B

- Uso real de arena (watermark): 196 608 B (100 % da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

- Tempo de inferência ~30 ms é esperado para CNNs leves com entrada temporal longa, mesmo em INT8.

- Arena no limite absoluto (headroom 0): para robustez entre builds/TFLM, aumente para ≥ 208 KB (212 992 B) e repita a checagem de uso.

- Potência líquida é baixa, mas a duração da inferência torna o consumo energético total não desprezível.