(base) C:\projeto_artigo\mono\DECISION\sem_harmonicas\saida_pca_decision>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo (arrays em Flash, estimado): 24.02 KB

=== INPUT ===

[0] name=features_pca shape=[1, 50] dtype=float32

=== OUTPUT ===

[0] name=predict shape=[1] dtype=float32

🔍 Memória de execução (estimativa): 200 B

💡 Arena sugerida (TFLM): não se aplica (modelo em C, sem TFLM)

🧩 "Operações" usadas (árvore de decisão)

- Tipo: DecisionTreeRegressor

- Criterion: squared_error | Nós: 1537 | Folhas: 769 | Profundidade: 10

- Núcleo computacional: comparações (x[feature] <= threshold) + desvio condicional até folha

- Sem convoluções/ativação/filtros; sem quantização de tensores (FP32 nativo)

📊 Resultado consolidado — DT_PCA_MONO_SEM_HARMONICAS_FP32

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 4,17 µs
(melhor: 3 µs | pior: 36 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 317,04 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 307,6 mW → + 9,44 mW

Energia por inferência

Total:
𝐸ₜₒₜ = 317,04 mW × 0,00417 ms / 1000 = 0,00132 mJ

Líquida (acima do idle):
𝐸ₗᵢᵩ = 9,44 mW × 0,00417 ms / 1000 = 0,00004 mJ

Vazão: ≈ 239,81 mil inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (C/Flash): 24 020 B (~24,02 KB)

- Arena solicitada: 0 B (não usa TFLM)

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 2 091 836 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 0 B

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 2 064 372 B

- Uso real de arena (watermark): 0 B

- Headroom da arena: — (não se aplica)

Interpretação rápida

- Inferência ultrarrápida (microsegundos) e energia por chamada desprezível.

- Sem arena / TFLM: o classificador em C roda direto; footprint de RAM é mínimo.

- A potência média medida é dominada pelo idle do sistema, já que o trabalho do modelo é muito curto.

- Ambiente excelente para classificação on-device com PCA + árvore de decisão em FP32.