(base) C:\projeto_artigo\mono\DECISION\com_harmonicas\saida_pca_decision>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo (arrays em Flash, estimado): 25.55 KB

=== INPUT ===

[0] name=features_pca shape=[1, 50] dtype=float32

=== OUTPUT ===

[0] name=predict shape=[1] dtype=float32

🔍 Memória de execução (estimativa): 200 B

💡 Arena sugerida (TFLM): não se aplica (modelo em C, sem TFLM)

🧩 "Operações" usadas (árvore de decisão)

- Tipo: DecisionTreeRegressor

- Criterion: squared_error | Nós: 1635 | Folhas: 818 | Profundidade: 10

- Núcleo computacional: comparações (x[feature] <= threshold) + desvio condicional até folha

- Sem convoluções/ativação/filtros; sem quantização de tensores (FP32 nativo)

Pré-processamento (PCA)

Componentes: 50 | Entrada original: None

Variância explicada (Σ): 72.08 %

📊 Resultado consolidado — DT_PCA_MONO_FP32

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 4,42 µs
(melhor: 3 µs | pior: 40 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 308,72 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 302,9 mW → + 5,82 mW

Energia por inferência

Total:
Etot=308,72 mW×0,00442 ms / 1000=0,001365 mJ\mathbf{E_{tot}} = 308{,}72\ \text{mW} \times 0{,}00442\ \text{ms} \,/\, 1000 = \mathbf{0{,}001365\ \text{mJ}}Etot​=308,72 mW×0,00442 ms/1000=0,001365 mJ
(≈ 1,365 µJ)

Líquida (acima do idle):
Eliq=5,82 mW×0,00442 ms / 1000=0,000026 mJ\mathbf{E_{liq}} = 5{,}82\ \text{mW} \times 0{,}00442\ \text{ms} \,/\, 1000 = \mathbf{0{,}000026\ \text{mJ}}Eliq​=5,82 mW×0,00442 ms/1000=0,000026 mJ
(≈ 0,026 µJ)

Vazão: ≈ 226,24 mil inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (arrays C/FP32): 26 144 B

- Arena solicitada: 0 B (não se aplica; sem TFLM)

- PSRAM livre (antes): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após “alloc”): 2 091 836 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 0 B

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 2 064 372 B

- Uso real de arena (watermark): 0 B

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

- Latência ultra-baixa (≈ 4 µs) — a energia por inferência é minúscula; o consumo é majoritariamente o baseline do sistema.

- Implementação em C/FP32 com PCA de 50 componentes: não requer TFLM, reduz complexidade de porta para MCU.

- A dispersão até 40 µs indica overheads de SO/RTOS e leitura do INA; repetir com pinagem de frequência e média de múltiplos ciclos refina a estimativa.

- Justo para comparação com as redes quantizadas: reportar que este modelo não usa arena e opera em FP32, deixando claro o trade-off entre precisão/energia/latência e a ausência de quantização.