(base) C:\projeto_artigo\mono\ESN\com_interharmonicas\modelo_treinado_seguro_v3_quantizado>python NOVO_Analise.py
📦 Tamanho do modelo: 2.17 KB

INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_input_1:0 shape=[   1 1000] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.007843137718737125, zero_point=-1)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.15454784035682678, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 1.96 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 67.92 KB


📊 Resultado consolidado — ESN_MONO_COM_INTERHARMONICAS_INT8

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 24,87 µs
(melhor: 22 µs | pior: 50 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 312,81 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 304,5 mW → + 8,31 mW

Energia por inferência

Total:
𝐸ₜₒₜ = 312,81 mW × 0,02487 ms / 1000 = 0,00778 mJ

Líquida (acima do idle):
𝐸ₗᵢᵩ = 8,31 mW × 0,02487 ms / 1000 = 0,000207 mJ

Vazão: ≈ 40 209 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 2 224 B

- Arena solicitada: 69 632 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 2 020 152 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 71 684 B (~ + 2 052 B de overhead do heap, ~ 3,0 %)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 998 836 B

- Uso real da arena (watermark): 69 632 B (100 % da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

- ESN INT8 com entrada curta mantém latência baixíssima (~25 µs) e energia por inferência na faixa de microjoules, ideal para embarcados.

- A arena de ~68–70 KB está totalmente utilizada (headroom 0). Para robustez entre builds/TFLM, considere 72–80 KB.

- A potência líquida adicional é pequena; o ganho energético vem da latência extremamente curta.