(base) C:\projeto_artigo\mono\ESN\sem_harmonicas\modelo_treinado_seguro_v3_quantizado>python NOVO_Analise.py

📦 Tamanho do modelo: 2.17 KB

INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_input_1:0 shape=[   1 1000] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.007843137718737125, zero_point=-1)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.18876999616622925, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 1.96 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 67.92 KB

📊 Resultado consolidado — ESN_MONO_SEM_HARMONICAS_INT8

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 20,40 µs
(melhor: 19 µs | pior: 44 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 315,31 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 304,2 mW → + 11,11 mW

Energia por inferência

Total:
Etot=315,31 mW×0,02040 ms/1000E_{tot} = 315{,}31 \text{ mW} \times 0{,}02040 \text{ ms} / 1000Etot​=315,31 mW×0,02040 ms/1000 = 0,00643 mJ

Líquida (acima do idle):
Eliq=11,11 mW×0,02040 ms/1000E_{liq} = 11{,}11 \text{ mW} \times 0{,}02040 \text{ ms} / 1000Eliq​=11,11 mW×0,02040 ms/1000 = 0,00023 mJ

Vazão: ≈ 49 020 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 2 224 B

- Arena solicitada: 69 632 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 2 020 152 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 71 684 B (~ + 2 052 B de overhead do heap, ~2,9 %)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 998 836 B

- Uso real de arena (watermark): 69 632 B (100 % da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

- ESN INT8 mantém latência muito baixa (~20 µs); energia por inferência fica em microjoules, excelente para embarcado.

- Arena totalmente ocupada: para robustez entre builds/TFLM, vale reservar ~72–80 KB se possível.

- Variação de potência é pequena; o ganho energético vem da latência curtíssima.