(base) C:\projeto_artigo\trifasico\DECISION\com_harmonicas\saida_pca_decision>python NOVO_ANALISA.py

=== INPUT ===

[0] name=features_pca shape=[1, 50] dtype=float32

=== OUTPUT ===

[0] name=predict shape=[1] dtype=float32

🔍 Memória de execução (estimativa): 200 B

💡 Arena sugerida (TFLM): não se aplica (modelo em C, sem TFLM)

🧩 "Operações" usadas (árvore de decisão)

- Tipo: DecisionTreeRegressor

- Criterion: squared_error | Nós: 1667 | Folhas: 834 | Profundidade: 10

- Núcleo computacional: comparações (x[feature] <= threshold) + desvio condicional até folha

- Sem convoluções/ativação/filtros; sem quantização de tensores (FP32 nativo)

Pré-processamento (PCA)

Componentes: 50 | Entrada original: None

Variância explicada (Σ): 99.85 %

📊 Resultado consolidado — DT_PCA_TRI_FP32

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 4,65 µs
(melhor: 3 µs | pior: 29 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 310,43 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 307,7 mW → + 2,73 mW

Energia por inferência

Total:
Etot=310,43 mW×0,00465 ms/1000E_{tot} = 310{,}43\ \text{mW} \times 0{,}00465\ \text{ms} / 1000Etot​=310,43 mW×0,00465 ms/1000
= 0,00144 mJ (≈ 1,44 µJ)

Líquida (acima do idle):
Eliq=2,73 mW×0,00465 ms/1000E_{liq} = 2{,}73\ \text{mW} \times 0{,}00465\ \text{ms} / 1000Eliq​=2,73 mW×0,00465 ms/1000
= 0,000013 mJ (≈ 0,013 µJ)

Vazão: ≈ 215 054 inf/s (≈ 215 k inf/s)

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (arrays em Flash): 26 050 B (≈ 26,05 KB)

- Arena solicitada (TFLM): 0 B (modelo em C, sem TFLM)

- PSRAM livre (antes): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após “arena” / após Allocate): 2 091 836 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 0 B

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 2 064 372 B

- Uso real de arena (watermark): 0 B

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

- Inferência ultrarrápida (microsegundos) — típico de árvore de decisão com profundidade ~10 (custo ≈ número de comparações por caminho).

- Energia por inferência desprezível: potência líquida apenas +2,73 mW por ~4,65 µs → ~0,013 µJ acima do idle.

- Sem arena/ops TFLM: footprint de RAM praticamente nulo; Flash ~26 KB.

- Observação importante: estes números medem apenas o núcleo da árvore. Se o PCA for executado no dispositivo, o custo de pré-processamento deve ser contabilizado separadamente; se for feito off-device (ou pré-computado), então os números acima representam fielmente o custo de inferência do modelo.