(base) C:\projeto_artigo\mono\ESN\com_harmonicas\modelo_treinado_seguro_v3_quantizado>python NOVO_Analise.py

📦 Tamanho do modelo: 2.17 KB

INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_input_1:0 shape=[ 1 1000] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.007843137718737125, zero_point=-1)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.1772463023662567, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 1.96 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 67.92 KB

📊 Resultado consolidado — ESN_MONO_INT8

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 14,95 µs
(melhor: 12 µs | pior: 30 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 313,73 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 302,5 mW → + 11,23 mW

Energia por inferência

Total:
𝐸ₜₒₜ = 313,73 mW × 0,01495 ms / 1000 = 0,00469 mJ

Líquida (acima do idle):
𝐸ₗᵢᵩ = 11,23 mW × 0,01495 ms / 1000 = 0,000168 mJ

Vazão: ≈ 66 890 inf/s

Memória (ESP32-S3)

• Tamanho do modelo (.tflite): 2 224 B
• Arena solicitada: 65 536 B
• PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B
• PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 2 024 248 B
• Δ PSRAM por arena (medido): 67 588 B (~ + 2 052 B de overhead do heap, ~3,1 %)
• Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 998 836 B
• Uso real da arena (watermark): 65 536 B (100 % da arena)
• Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

• ESN em INT8 com entrada curta entrega latência muito baixa (≈ 15 µs) e energia por inferência na ordem de microjoules — excelente para execução embarcada.
• A arena de 64 KB está toda utilizada (headroom 0). Para robustez, manter margem (ex.: 72–80 KB) se houver variações de build/TFLM.
• Picos de potência são pequenos; o ganho energético vem majoritariamente da latência extremamente curta.