(base) C:\projeto_artigo\trifasico\DECISION\com_interharmonicas\saida_pca_decision>python NOVO_ANALISA.py
📦 Tamanho do modelo (arrays em Flash, estimado): 14.89 KB

=== INPUT ===

[0] name=features_pca shape=[1, 50] dtype=float32

=== OUTPUT ===

[0] name=predict shape=[1] dtype=float32

🔍 Memória de execução (estimativa): 200 B

💡 Arena sugerida (TFLM): não se aplica (modelo em C, sem TFLM)

🧩 "Operações" usadas (árvore de decisão)

- Tipo: DecisionTreeRegressor

- Criterion: squared_error | Nós: 953 | Folhas: 477 | Profundidade: 10

- Núcleo computacional: comparações (x[feature] <= threshold) + desvio condicional até folha

- Sem convoluções/ativação/filtros; sem quantização de tensores (FP32 nativo)

Pré-processamento (PCA)

Componentes: 50 | Entrada original: None

Variância explicada (Σ): 100.00 %

📊 Resultado consolidado — DT_PCA_FP32

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 4,25 µs
(melhor: 3 µs | pior: 30 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 306,36 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 305,1 mW → + 1,26 mW

Energia por inferência

Total:
𝐸ₜₒₜ = 306,36 mW × 0,00425 ms / 1000 = 0,00130 mJ

Líquida (acima do idle):
𝐸ₗᵢᵩ = 1,26 mW × 0,00425 ms / 1000 = 0,00000536 mJ

Vazão: ≈ 235 294,12 inf/s

Memória (ESP32-S3)

• Tamanho do modelo (C embutido): 14 890 B
• Arena solicitada: 0 B (sem TFLM)
• PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B
• PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 2 091 836 B
• Δ PSRAM por arena (medido): 0 B
• Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 2 064 372 B
• Uso real de arena (watermark): 0 B
• Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

• Inferência ultrarrápida (~4 µs) típica de árvore de decisão em FP32 com PCA pré-extraído; o núcleo computacional são comparações e desvios.
• Potência líquida mínima (+1,26 mW); energia por inferência é desprezível na escala de mJ.
• Sem arena/TFLM → footprint em Flash e RAM muito baixo.
• Para comparação justa com outros modelos, assegure o mesmo PCA aplicado no dispositivo (ou sinais pré-processados idênticos) durante as medições.