(base) C:\projeto_artigo\trifasico\ESN\sem_harmonicas\modelo_sem_harmonicas>python NOVO_Analise.py model_data.h

📦 Tamanho do modelo (arrays em Flash, estimado): 1.95 KB

=== INPUT ===

[0] name=reservoir_states shape=[1, 500] dtype=float32

=== OUTPUT ===

[0] name=predict shape=[1] dtype=float32

🔍 Memória de execução (estimativa): ~200 B

💡 Arena sugerida (TFLM): não se aplica (readout ESN em C, sem TFLM)

🧩 "Operações" usadas (readout linear da ESN)

- Núcleo computacional: produto escalar (∑ w_i * x_i) + bias

- Dimensão dos estados (ESN_DIM): 500

- Nº de pesos no header: 500


📊 Resultado consolidado — ESN_TRI_SEM_HARMONICAS_READOUT_FP32

Desempenho & Energia

- Tempo médio de inferência: 14,68 µs
(melhor: 13 µs | pior: 82 µs)

- Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 314,52 mW

- Potência extra acima do baseline:
Baseline = 307,2 mW → + 7,32 mW

Energia por inferência

- Total: 𝐸ₜₒₜ = 314,52 mW × 0,01468 ms / 1000 = 0,00462 mJ

- Líquida (acima do idle): 𝐸ₗᵢᵩ = 7,32 mW × 0,01468 ms / 1000 = 0,000108 mJ

Vazão: ≈ 68 120 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (header do readout): 2 004 B

- Arena solicitada: 0 B (sem TFLM; readout em C puro)

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 2 091 836 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 0 B

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 2 064 372 B

- Uso real de arena (watermark): 0 B

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

- Readout linear (FP32) direto em C entrega latência muito baixa (≈ 15 µs) e energia por inferência na casa de microjoules, ideal para embarcado.

- Como não há TFLM/arena, o consumo de RAM é essencialmente nulo além das estruturas do firmware.

- A potência líquida é modesta; o ganho energético vem da latência curtíssima.