(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\trifasico\TCN\com_harmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo: 6.46 KB

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_inp_dn:0 shape=[   1 2228    1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.024717113003134727, zero_point=-75)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.00390625, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 59.06 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 182.12 KB

📊 Resultado consolidado — TCN_TRI_COM_HARMONICAS_INT8

Desempenho & Energia

- Tempo médio de inferência: 30 133,33 µs
(melhor: 30 103 µs | pior: 30 160 µs)

- Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 317,41 mW

- Potência extra acima do baseline:
Baseline = 308,4 mW → + 9,01 mW

Energia por inferência

- Total:

Etot=317,41 mW×30,13333 ms/1000E_{tot} = 317,41\ \text{mW} \times 30,13333\ \text{ms} / 1000Etot​=317,41 mW×30,13333 ms/1000

= 9,561 mJ

- Líquida (acima do idle):

Eliq=9,01 mW×30,13333 ms/1000E_{liq} = 9,01\ \text{mW} \times 30,13333\ \text{ms} / 1000Eliq​=9,01 mW×30,13333 ms/1000

= 0,271 mJ

- Vazão: ≈ 33,17 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 6 616 B

- Arena solicitada: 196 608 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 891 128 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 200 708 B (~+ 4 100 B de overhead do heap, ~2,0 %)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 867 764 B

- Uso real de arena (watermark): 196 608 B (100 % da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

- Tempo de inferência elevado (≈ 30 ms) é típico para TCNs com entrada longa, mesmo com quantização INT8.

- Uso da arena está no limite absoluto → risco de falha se houver variação entre builds ou mudanças no compilador/TFLM.
🔹 Sugestão: aumentar para pelo menos 208 KB (212 992 B) e repetir o teste para garantir folga.

- Potência líquida relativamente baixa, mas duração da inferência torna o consumo energético total considerável.