(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\trifasico\2_TCN\com_interharmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo: 6.46 KB

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_inp_dn:0 shape=[   1 2228    1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.022449063137173653, zero_point=-71)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.00390625, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 59.06 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 182.12 KB


📊 Resultado consolidado — TCN_TRI_COM_INTERHARMONICAS_INT8
🕒 Desempenho & Energia
• Tempo médio de inferência: 30 136,43 µs
(melhor: 30 107 µs | pior: 30 164 µs)
• Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 318,11 mW
• Potência extra acima do baseline:
Baseline = 310,9 mW → + 7,17 mW

⚡ Energia por inferência
• Total:
Etot=318,11 mW×30,13643 ms/1000E_{\text{tot}} = 318{,}11\,\text{mW} \times 30{,}13643\,\text{ms} / 1000Etot​=318,11mW×30,13643ms/1000
Etot=9,587 mJE_{\text{tot}} = \boxed{9{,}587\,\text{mJ}}Etot​=9,587mJ​
• Líquida (acima do idle):
Eliq=7,17 mW×30,13643 ms/1000E_{\text{liq}} = 7{,}17\,\text{mW} \times 30{,}13643\,\text{ms} / 1000Eliq​=7,17mW×30,13643ms/1000
Eliq=0,216 mJE_{\text{liq}} = \boxed{0{,}216\,\text{mJ}}Eliq​=0,216mJ​
• Vazão: ≈ 33,18 inf/s

🧠 Memória (ESP32-S3)
• Tamanho do modelo (.tflite): 6 616 B
• Arena solicitada: 196 608 B
• PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B
• PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 891 128 B / 1 891 128 B
• Δ PSRAM por arena (medido): 200 708 B (overhead ≈ + 4 100 B, ~ 2,1 %)
• Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 867 764 B
• Uso real de arena (watermark): 196 608 B (100 % da arena)
• Headroom da arena: 0 B

🧩 Interpretação rápida
• Tempo de inferência ~30 ms é esperado para TCN INT8 com janelas longas.
• Arena no limite (headroom 0 B) → risco de instabilidade com variações de build/otimizador.
🔹 Sugestão: aumentar ARENA para pelo menos 208 KB (212 992 B) e repetir o teste.
• Potência líquida é modesta, mas a duração da inferência torna o consumo total relevante.