(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\trifasico\TCN\sem_harmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py

📦 Tamanho do modelo: 6.46 KB

=== INPUT ===

[0] name=serving_default_inp_dn:0 shape=[   1 2228    1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.029633788391947746, zero_point=20)

=== OUTPUT ===

[0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.int8'>

quant(scale=0.00390625, zero_point=-128)

🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 59.06 KB

💡 Arena sugerida (TFLM): 182.12 KB

📊 Resultado consolidado — TCN_TRI_SEM_HARMONICAS_INT8

Desempenho & Energia

Tempo médio de inferência: 30 128,12 µs
(melhor: 30 097 µs | pior: 30 158 µs)

Potência total média durante a inferência:
Média das avgP_mW nas execuções 51–59 → ≈ 317,79 mW

Potência extra acima do baseline:
Baseline = 307,5 mW → + 10,29 mW

Energia por inferência

Total:

Etot=317,79 mW×30,12812 ms/1000E_{tot} = 317{,}79\ \text{mW} \times 30{,}12812\ \text{ms} / 1000Etot​=317,79 mW×30,12812 ms/1000
= 9,574 mJ

Líquida (acima do idle):

Eliq=10,29 mW×30,12812 ms/1000E_{liq} = 10{,}29\ \text{mW} \times 30{,}12812\ \text{ms} / 1000Eliq​=10,29 mW×30,12812 ms/1000
= 0,310 mJ

Vazão: ≈ 33,19 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 6 616 B

- Arena solicitada: 186 368 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 903 416 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 188 420 B (≈ + 2 052 B de overhead do heap, ~1,1 %)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 900 532 B

- Uso real de arena (watermark): 186 368 B (100 % da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida

- Tempo de inferência ~30 ms é esperado para TCNs com janelas longas mesmo em INT8.

- Arena no limite (headroom = 0) → risco de instabilidade entre builds/versões do TFLM.
🔹 Sugestão: elevar a arena para 192 KB (196 608 B) ou 208 KB (212 992 B) e repetir a medição para garantir folga.

- Potência líquida relativamente baixa, mas duração da inferência torna o consumo energético total considerável.