(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\trifasico\MLP\com_harmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU. 📦 Tamanho do modelo: 18.45 KB === INPUT === [0] name=serving_default_dense_input:0 shape=[ 1 50] dtype=<class 'numpy.float32'> === OUTPUT === [0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.float32'> 🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 15.50 KB 💡 Arena sugerida (TFLM): 95.01 KB ⚠️ Não foi possível listar as operações (use TF >= 2.13 para suporte a get_ops_details)

📊 Resultado consolidado — MLP_TRI_COM_HARMONICAS

Desempenho & energia

- Tempo médio de inferência: 187,53 µs (best 185 / worst 256)

- Potência total média (durante inf.): 315,14 mW (média das avgP_mW das execuções 46–59)

- Potência extra acima do baseline: 7,74 mW (baseline = 307,4 mW)

Energia por inferência (total):

Etot=315,14 mW×0,18753 ms/1000E_{tot} = 315,14\ \text{mW} \times 0,18753\ \text{ms} / 1000Etot​=315,14 mW×0,18753 ms/1000 Etot=0,05903 mJ=59,03 μJE_{tot} = 0,05903\ \text{mJ} = 59,03\ \mu\text{J}Etot​=0,05903 mJ=59,03 μJ

Energia por inferência (líquida, acima do idle):

Eliq=7,74 mW×0,18753 ms/1000E_{liq} = 7,74\ \text{mW} \times 0,18753\ \text{ms} / 1000Eliq​=7,74 mW×0,18753 ms/1000 Eliq=0,00145 mJ=1,45 μJE_{liq} = 0,00145\ \text{mJ} = 1,45\ \mu\text{J}Eliq​=0,00145 mJ=1,45 μJ

Vazão: ~5 333 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 18 888 B

- Arena solicitada: 98 304 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 991 480 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 100 356 B (≈ +2 052 B de overhead do heap, ~2,1%)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 966 068 B

- Uso real de arena (watermark): 98 304 B (≈ 100% da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida: o uso de arena está no limite; para publicação e evitar edge cases entre builds/versões, recomendo aumentar em +8 KB (106 496 B) e repetir a medição do arena_used_bytes_est para garantir folga.