(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\trifasico\MLP\com_interharmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU. 📦 Tamanho do modelo: 17.99 KB === INPUT === [0] name=serving_default_dense_input:0 shape=[ 1 50] dtype=<class 'numpy.float32'> === OUTPUT === [0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.float32'> 🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 15.50 KB 💡 Arena sugerida (TFLM): 95.01 KB ⚠️ Não foi possível listar as operações (use TF >= 2.13 para suporte a get_ops_details)

📊 Resultado consolidado — MLP_TRI_COM_INTERHARMONICAS

Desempenho & energia

- Tempo médio de inferência: 188,15 µs (best 185 / worst 256)

- Potência total média (durante inf.): 320,60 mW (média das avgP_mW das execuções 51–59, excluindo outlier #57)

- Potência extra acima do baseline: 11,20 mW (baseline = 309,4 mW)

Energia por inferência (total):

Etot=320,60 mW×0,18815 ms/1000E_{tot} = 320,60 \ \text{mW} \times 0,18815 \ \text{ms} / 1000Etot​=320,60 mW×0,18815 ms/1000 Etot≈0,06027 mJ=60,27 μJE_{tot} \approx 0,06027 \ \text{mJ} = 60,27 \ \mu\text{J}Etot​≈0,06027 mJ=60,27 μJ

Energia por inferência (líquida, acima do idle):

Eliq=11,20 mW×0,18815 ms/1000E_{liq} = 11,20 \ \text{mW} \times 0,18815 \ \text{ms} / 1000Eliq​=11,20 mW×0,18815 ms/1000 Eliq≈0,00211 mJ=2,11 μJE_{liq} \approx 0,00211 \ \text{mJ} = 2,11 \ \mu\text{J}Eliq​≈0,00211 mJ=2,11 μJ

- Vazão: ~5 316 inf/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 18 424 B

- Arena solicitada: 98 304 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 991 480 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 100 356 B (≈ +2 052 B de overhead do heap, ~2,1%)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 966 068 B

- Uso real de arena (watermark): 98 304 B (≈ 100% da arena)

- Headroom da arena: 0 B

💡 Interpretação rápida: o uso de arena está exatamente no limite. Para publicação e evitar edge cases entre builds/versões, recomendo aumentar para 106 496 B (+8 KB) e repetir a medição do arena_used_bytes_est para confirmar folga.