(tf_cnn_39) C:\projeto_artigo\trifasico\MLP\sem_harmonicas\ENERGIA>python NOVO_ANALISA.py INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU. 📦 Tamanho do modelo: 17.99 KB === INPUT === [0] name=serving_default_dense_input:0 shape=[ 1 50] dtype=<class 'numpy.float32'> === OUTPUT === [0] name=StatefulPartitionedCall:0 shape=[1 1] dtype=<class 'numpy.float32'> 🔍 Estimativa de memória total dos tensores: 15.50 KB 💡 Arena sugerida (TFLM): 95.01 KB ⚠️ Não foi possível listar as operações (use TF >= 2.13 para suporte a get_ops_details)

📊 Resultado consolidado — MLP_TRI_SEM_HARMONICAS

Desempenho & Energia

- Tempo médio de inferência: 188,33 µs (best 185 / worst 256)

- Potência total média (durante inf.): 316,47 mW (média das avgP_mW das execuções 51–59)

- Potência extra acima do baseline: 9,77 mW (baseline = 306,7 mW)

Energia por inferência (total):

Etot=316,47 mW×0,18833 ms/1000E_{tot} = 316,47 \ \text{mW} \times 0,18833 \ \text{ms} / 1000Etot​=316,47 mW×0,18833 ms/1000 Etot=0,05956 mJ=59,56 μJE_{tot} = 0,05956 \ \text{mJ} = 59,56 \ \mu\text{J}Etot​=0,05956 mJ=59,56 μJ

Energia por inferência (líquida, acima do idle):

Eliq=9,77 mW×0,18833 ms/1000E_{liq} = 9,77 \ \text{mW} \times 0,18833 \ \text{ms} / 1000Eliq​=9,77 mW×0,18833 ms/1000 Eliq=0,00184 mJ=1,84 μJE_{liq} = 0,00184 \ \text{mJ} = 1,84 \ \mu\text{J}Eliq​=0,00184 mJ=1,84 μJ

Vazão:

≈5 311 infereˆncias/s\approx 5\,311 \ \text{inferências/s}≈5311 infereˆncias/s

Memória (ESP32-S3)

- Tamanho do modelo (.tflite): 18 424 B

- Arena solicitada: 98 304 B

- PSRAM livre (antes da arena): 2 091 836 B

- PSRAM livre (após arena / após AllocateTensors): 1 991 480 B

- Δ PSRAM por arena (medido): 100 356 B (≈ +2 052 B de overhead do heap, ~2,1%)

- Maior bloco livre (PSRAM) após alloc: 1 966 068 B

- Uso real de arena (watermark): 98 304 B (≈ 100% da arena)

- Headroom da arena: 0 B

Interpretação rápida: Assim como nos outros MLPs, o uso de arena está no limite (headroom zero). Para robustez entre builds e versões de firmware, seria prudente aumentar a arena para 106 496 B (+8 KB) e repetir a medição do arena_used_bytes_est para validar folga.